Thalassemia PCR Program

IVS I.I

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 18.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 1 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer IVS I.I (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program:Thal 2

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 59 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

IVS I-5

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer IVS I.5 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 1

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 60 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

IVS I.6

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer IVS I.6 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 1

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 60 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

Codon30

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer C30 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 3

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 28 | 40 | 94 |
|  | 40 |  |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

IVS I.110

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer IVS I.110 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 1

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 60 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

Codon39

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer C39 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 1

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 60 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

Fr16

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer Fr 16 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 1

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 60 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

Fr 82/83( new primer)

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer Fr 82/83 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 1

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 60 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

IVS II.745 ( new primer)

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer IVS II.745 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 1

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 60 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

IVS II.I ( new primer)

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer IVS II-I (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 4

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 62 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

Fr 8/9

PCR Protocol

| ##### Master-Mix | #### n=1 | #### Cat-Nr |
| --- | --- | --- |
| H2O | 17.5 l | G-1000-1 250 units |
| 10x PCR Buffer | 2.5 l | G-1000-1 250 units |
| MgCl2 (25mM) | 2 l | G-1000-1 250 units |
| dNTP (10 mM) | 0.5 l | G-1000-1 250 units |
| Primer Fr 8/9 (1:10) | 0.3 l | BIO NEER |
| Primer comA (1:10) Primer comB (1:10) Primer comC (1:10) | 0.3 l 0.3 l 0.3 l | BIO NEER BIO NEER BIO NEER |
| Prime Taq DNA Polymerase (5 U/l) | 0.3 l | G-1000-1 250 units |
| DNA | 1 l |  |

PCR Program: Thal 4

| cycle | Time ( s) | T˚c |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5min | 94 |
| 30 | 40 | 94 |
|  | 40 | 62 |
|  | 40 | 72 |
| 1 | 5min | 72 |

Primer sequences: 5'>3'

| comB | GACTCAAGGCTGAGAGATGCAGGA |
| --- | --- |
| comA | CAATGTATCATGCCTCTTTGCACC |
| comC | ACCTCACCCTGTGGAGCCAC |
| IVS1.1M | TTAAACCTGTCTTGTAACCTTGATACCCAT |
| IVS1.1N | TTAAACCTGTCTTGTAACCTTGATACCCAC |
| IVS1.5M | CTCCTTAAACCTGTCTTGTAACCTTGTTAG |
| IVS1.5N | CTCCTTAAACCTGTCTTGTAACCTTGTTAC |
| IVS1.6M | TCTCCTTAAACCTGTCTTGTAACCTTCATG |
| IVS1.6N | TCTCCTTAAACCTGTCTTGTAACCTTCATA |
| IVS1.110M | ACCAGCAGCCTAAGGGTGGGAAAATAGAGT |
| IVS1.110N | ACCAGCAGCCTAAGGGTGGGAAAATAGAGC |
| IVS11.745 M | GGTTTCATATTGCTAATAGCAGCTACAATCGAGG |
| IVS11.745 N | GGTTTCATATTGCTAATAGCAGCTACAATCGAGC |
| C30 M | TAAACCTGTCTTGTAACCTTGATACCAACG |
| C30 N | TAAACCTGTCTTGTAACCTTGATACCAACC |
| C39 M | CAGATCCCCAAAGGACTCAAAGAACCTGTA |
| C39 N | CAGATCCCCAAAGGACTCAAAGAACCTGTA |
| fr16 N | TCACCACCAACTTCATCCACGTTCACGTTG |
| fr16 M | TCACCACCAACTTCATCCACGTTCACGTTC |
| IVS11.1 M | AAGAAAACATCAAGGGTCCCATAGACTGAT |
| IVS11.1 N | AAGAAAACATCAAGGGTCCCATAGACTGAC |
| fr8-9 M | CCTTGCCCCACAGGGCAGTAACGGCACACC |
| fr8-9 N | CCTTGCCCCACAGGGCAGTAACGGCACACT |